# Zusammenfassung: Oberflächentechnik Teil 1

# 1. Technische Oberflächen

Zentrale Botschaft: Oberflächentechnik ermöglicht die getrennte Optimierung von Volumen- und Oberflächeneigenschaften.

| • Funktionen: - Barrierewirkung (Licht, Wärme, Korrosion) - Funktionsschichten (Leitfähigkeit, Sensoren) - Oberflächeneigenschaften (Reibung, Verschleiß) • DIN 8580 Hauptgruppen: Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten, Stoffeigenschaften ändern. |  |
| --- | --- |

# 2. Tribologie

Definition: Die Lehre von Reibung, Verschleiß und Schmierung aufeinander wirkender Oberflächen.

Wichtige Konzepte:

• Tribosystem: Besteht aus Grundkörper, Gegenkörper, Zwischenstoff und Umgebungsmedium.

• Reibungsgesetze (Amonton/Coulomb): FR = µ * FN. Unabhängig von der scheinbaren Kontaktfläche.

• Stribeck-Kurve: Beschreibt die Reibung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit.

Abbildung: Stribeck-Kurve (Gleit-, Misch- und Flüssigkeitsreibung)

Verschleißmechanismen:

1. Abrasion (Furchung durch harte Partikel)

2. Adhäsion (Bindung durch Materialübertrag)

3. Oberflächenermüdung (Rissbildung durch Lastwechsel)

4. Tribochemische Reaktion (Reaktion mit Zwischenstoff)

# 3.1 Elektrochemische Korrosion

Definition: Zerstörung von Metallen durch chemische/elektrochemische Reaktion mit der Umgebung.

## Das galvanische Element:

• Anode: Der unedle Bereich (Oxidation: Me -> Me+ + e-). Hier findet der Materialabtrag statt.

• Kathode: Der edle Bereich (Reduktion von O2 oder H+).

• Elektrolyt: Ionenleitendes Medium (meist Wasser).

## Erscheinungsformen:

• Lochfraß (Pitting): Lokaler Angriff durch Chlorid-Ionen (Cl-).

• Spaltkorrosion: Korrosion in engen Spalten aufgrund von Sauerstoffmangel.

• Kontaktkorrosion: Elektrischer Kontakt zweier unterschiedlicher Metalle.

• Spannungsrisskorrosion (SpRK): Rissbildung durch korrosives Medium und mechanische Zugspannungen.

# 3.2 Hochtemperaturkorrosion

Thermodynamik: ΔGR < 0 bedeutet, dass die Oxidation spontan abläuft. Das Ellingham-Diagramm zeigt die Stabilität der Oxide an.

Pilling-Bedworth-Wert (PBW): Verhältnis des molaren Volumens von Oxid zu Metall.

• PBW < 1: Poröse Schicht, keine Schutzwirkung (z.B. Magnesium).

• PBW > 1: Kompakte Schicht, Schutzwirkung möglich (z.B. Aluminium, Chrom).

• PBW >> 2: Starke mechanische Spannungen führen zum Abplatzen.

Abbildung: Ellingham-Diagramm (Stabilität von Oxiden)

## Zeitgesetze der Oxidation:

• Linear: x = k*t (Schicht schützt nicht).

• Parabolisch: x^2 = 2k*t (Schicht ist dicht, Prozess ist diffusionsbegrenzt).